EnerOS

能枢 — 电力/能源原生的 AgentOS

聚能以枢，驱动万物智能

License: MIT | GitHub: https://github.com/Gawg-AI/EnerOS

为什么需要 EnerOS？

当前 AI Agent 技术蓬勃发展，但通用 Agent 框架在电力能源领域面临根本性困境：

| 问题 | 表现 |
| --- | --- |
| 物理盲区 | Agent 不理解潮流、电压、频率等物理量，无法判断决策的物理可行性 |
| 约束缺失 | 安全约束（N-1、热稳定、电压越限）被当作“提示词”而非系统级保障 |
| 拓扑无感 | Agent 将电网视为扁平数据，无法感知拓扑结构与电气耦合关系 |
| 时序割裂 | 电力系统是强时序耦合系统，通用框架缺乏时间维度的一等公民支持 |
| 设备异构 | 变压器、断路器、逆变器各有独立模型与协议，难以统一调度 |

EnerOS 的回答：不要在通用框架上“外挂”电力知识，而是从电力原生出发构建操作系统。

EnerOS 是什么？

EnerOS 是面向电力与能源领域的原生智能体操作系统（AgentOS）。它将电力系统的领域知识、物理约束与运行逻辑内建为操作系统内核，使 AI Agent 在能源场景中具备原生理解、安全决策与自主行动能力。

正如传统操作系统为应用程序提供进程、文件、网络的统一抽象，EnerOS 为能源智能体提供拓扑、潮流、约束、设备的统一抽象——让 Agent 天然“懂电”。

设计哲学

Power-Native First

电力拓扑、潮流计算、设备模型不是外挂插件，而是操作系统的原生抽象。Agent 从诞生起就运行在电网的物理世界模型之上。

Agent-as-Grid-Node

每个 Agent 对应电网中的一个功能节点（厂站、馈线、设备），天然具备拓扑感知与约束遵守能力。Agent 之间的通信即电网节点之间的信息交换。

Constraint as Kernel Law

安全约束（N-1 校验、热稳定、电压限值）由内核强制执行，任何 Agent 的决策不可逾越物理可行域。安全不是提示词，而是操作系统级的硬约束。

Time-Series Native

电力系统是强时序耦合系统。EnerOS 将时间维度作为一等公民，支持实时数据流、历史回溯与预测推演的原生操作。

Real-Time Determinism

电力系统对实时性有刚性需求。EnerOS 采用双执行架构：普通 Linux 软底座承载 Agent 编排与 AI 推理，PREEMPT_RT 硬执行域保障保护逻辑与开关操作的确定性时延。安全域不可被软底座阻塞。

Open & Interoperable

标准化的 Agent 通信协议与设备接入规范，支持异构能源设备与多厂商系统的即插即用。

双执行架构：软底座 + PREEMPT_RT 硬执行

电力系统对实时性有刚性需求——继电保护动作必须在毫秒级完成，开关操作指令必须在确定时限内下发。通用 Linux 内核无法提供硬实时保证，而纯实时系统又难以承载 AI 推理、Agent 编排等复杂计算。

EnerOS 采用双执行架构，将系统划分为两个执行域：

| 执行域 | 内核 | 调度策略 | 典型任务 | 响应时延 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通软底座 | Standard Linux | CFS (完全公平调度) | Agent 编排、AI 推理、潮流计算、规划优化 | 秒级 ~ 分钟级 |
| PREEMPT_RT 硬执行域 | Linux + PREEMPT_RT 补丁 | SCHED_FIFO / SCHED_RR | 继电保护、开关操作、故障隔离、频率调节 | 微秒级 ~ 毫秒级 |

1. 安全域不可被软底座阻塞 — PREEMPT_RT 域的实时任务拥有最高优先级，软底座的任何操作不得影响硬执行的确定性

2. 单向信任 — 硬执行域可直接读取软底座的决策指令，但软底座不可直接干预硬执行域的调度

3. 跨域通信通过实时安全网关 — 所有软底座→硬执行域的指令必须经过网关的约束校验与优先级仲裁

4. 故障降级 — 当软底座异常时，硬执行域自动切换到本地保护逻辑，确保电网安全不依赖 AI

分层架构总览

EnerOS 采用五层分层架构，从上到下依次为：应用层、Agent 运行时层、电力原生内核、实时安全网关、基础设施层。

| 层次 | 职责 | 关键抽象 | 执行域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用层 | 面向业务场景的智能体应用 | 调度 / 运维 / 规划 / 交易 Agent | 软底座 |
| Agent 运行时层 | Agent 生命周期管理与智能调度 | 生命周期 / 记忆 / 工具 / 推理 / 安全守卫 | 软底座 |
| 电力原生内核 | 电力系统物理世界建模与约束执行 | 拓扑 / 潮流 / 约束 / 设备 / 时序 / 事件 | 软底座 |
| 实时安全网关 | 跨域通信与指令安全校验 | 指令下发 / 状态同步 / 优先级仲裁 | 跨域 |
| 基础设施层 | 异构设备接入与实时控制执行 | SCADA / IEC 61850 / IEC 104 / MQTT / Modbus / OPC UA | 硬执行 + 软底座 |

核心能力

电网拓扑一等公民

电网拓扑图是 EnerOS 的核心数据结构。Agent 通过拓扑感知上下文自动获取其所在节点的电气关系、上下游设备与运行状态，无需显式查询。

物理约束决策

所有 Agent 的决策输出经过电力原生内核的约束校验——潮流是否收敛、电压是否越限、线路是否过载。不满足物理约束的决策在内核层即被拒绝。

设备模型库

内置符合中国国标（GB）与国际电工委员会标准（IEC）的设备参数库，涵盖变压器、线路、开关、逆变器等核心设备类型，支持 pandapower 兼容格式。

多智能体协作

基于电网拓扑的 Agent 组织模型：同一厂站内的 Agent 自动形成协作组，跨厂站 Agent 通过拓扑路径进行结构化通信，避免全局广播的混乱。

时序原生操作

实时数据流、历史数据回溯、预测数据推演——三种时间模式在内核层统一抽象，Agent 可无缝切换“回顾-感知-预判”的时间视角。

安全守卫

内核级安全守卫：N-1 安全校验、热稳定校验、电压越限检测。安全约束不可被 Agent 绕过或降级，是操作系统的“硬法律”。

应用场景

| 场景 | 描述 | 核心 Agent |
| --- | --- | --- |
| 智能调度 | 基于负荷预测与新能源出力的日前/日内/实时调度 | Dispatch Agent |
| 智能运维 | 设备状态监测、故障诊断与检修决策 | Operation Agent |
| 配网规划 | 负荷增长预测下的网架扩展与设备选型 | Planning Agent |
| 电力交易 | 现货市场报价策略与结算分析 | Trading Agent |
| 故障自愈 | 故障定位、隔离与非故障区域恢复供电 | Self-Healing Agent |
| 能效优化 | 工商业用户的用能优化与需求响应 | Energy Agent |

技术设计原则

| 原则 | 说明 |
| --- | --- |
| 内核-用户分离 | 物理约束执行在内核层，Agent 逻辑在用户层，安全边界清晰 |
| 图为中心 | 电网拓扑图是系统的核心索引，一切操作围绕图结构展开 |
| 事件驱动 | 基于事件总线的异步架构，适配电力系统的实时响应需求 |
| 插件架构 | 设备协议、求解器、Agent 能力均以插件形式接入，可扩展 |
| 标准合规 | 设备模型与通信协议遵循 IEC 61850 / IEC 60870-5-104 / GB 系列标准 |

对比

| 维度 | 通用 Agent 框架 | SCADA / EMS | EnerOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 电力物理建模 | 无 / 外挂 | 深度但封闭 | 原生内核 |
| AI Agent 支持 | 原生 | 无 | 原生 |
| 安全约束保障 | 提示词级 | 硬编码 | 内核级强制 |
| 拓扑感知 | 无 | 有 | Agent 原生感知 |
| 多智能体协作 | 通用协议 | 无 | 拓扑结构化协作 |
| 开放性 | 高 | 低 | 高（插件架构） |
| 设备模型标准 | 无 | 厂商私有 | IEC / GB 标准 |

路线图

| 阶段 | 名称 | 核心内容 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | 内核基座 | 拓扑引擎、潮流计算内核、设备模型库 |
| Phase 2 | Agent 运行时 | Agent 生命周期管理、记忆系统、工具引擎 |
| Phase 3 | 电网感知上下文 | 拓扑感知注入、约束校验守卫、事件总线 |
| Phase 4 | 多智能体协作 | 多智能体协作协议、拓扑结构化通信 |
| Phase 5 | 基础设施适配器 | SCADA / IEC 61850 / MQTT 协议适配器 |
| Phase 6 | 领域应用 | 调度、运维、规划等场景化智能体应用 |

参与贡献

EnerOS 处于早期设计阶段，欢迎对电力系统与 AI 交叉领域感兴趣的贡献者参与讨论与共建。

许可证

MIT License